北京六环特种车辆事故场景下的

应急物资配送与人员救援研究方案

——基于博士开题研究框架的延伸设计

一、研究背景与问题定义

1.1 研究场景设定

本研究聚焦于北京六环路太平桥附近发生的特种车辆（运输特殊气体物资）交通事故场景。该场景具有以下特征：

- 事故位置：北京六环路太平桥路段，属于城市快速路与主干道交汇区域

- 事故类型：特种车辆（危险气体运输车）发生车祸，可能涉及危险品泄漏风险

- 影响范围：需要紧急疏散周边区域人员，同时进行物资调配和人员救援

- 时间敏感性：生命救援类物资和重伤人员需要在黄金救援时间窗内完成配送/转运

1.2 与开题研究的衔接

本研究作为博士开题报告《面向特大洪涝灾害的交通流传播与运行仿真方法研究》的延伸应用，将开题中建立的理论方法应用于具体的城市交通事故场景：

- 交通流传播机理 → 事故影响下的路网流量重分布分析

- 多因素耦合仿真 → 危险品泄漏风险、交通管制、救援资源耦合建模

- 韧性评估方法 → 事故冲击下交通系统功能退化与恢复评估

- 应急优化策略 → 物资配送与人员救援的协同调度优化

二、研究内容一：应急物资配送优化

2.1 问题描述

在六环太平桥事故发生后，需要从多个供应点向事故现场及周边受影响区域配送应急物资。考虑货车-无人机协同运输模式，在道路部分封闭、通行能力下降的约束下，实现物资的高效配送。

2.1.1 物资分类与优先级

| 物资类别 | 具体物资 | 时间窗类型 | 配送优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生命救援类 | 防毒面具、氧气瓶、急救药品、解毒剂 | 硬时间窗（30分钟内） | 最高 |
| 医疗支援类 | 担架、医疗设备、血浆、输液 | 硬时间窗（60分钟内） | 高 |
| 防护设备类 | 防护服、隔离带、警示设备 | 软时间窗 | 中 |
| 基础保障类 | 饮用水、食品、帐篷、照明设备 | 软时间窗 | 一般 |

2.1.2 运输网络结构

构建三层物流网络：

- 供应点层（H）：应急物资仓库、医院物资储备点、消防站

- 中转站层（I）：临时配送中心、货车停靠点（无人机起降平台）

- 需求点层（J）：事故核心区、隔离区边界、临时安置点、周边医院

2.2 数学模型框架

2.2.1 集合与索引定义

| 符号 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| H | 供应点集合 | 应急物资仓库、消防站等 |
| I | 中转站/配送中心集合 | 货车停靠点、无人机起降平台 |
| J | 受灾需求点集合 | 事故现场、隔离区、安置点 |
| K | 物资集合 | K_hard⊆K为生命救援类 |
| M={1,2} | 运输模式集合 | m=1无人机, m=2货车 |
| T | 离散时间步集合 | t∈{1,...,T_max}, 每步5分钟 |
| S | 道路状态情景集合 | 考虑道路恢复的不确定性 |

2.2.2 决策变量

| 变量 | 含义 |
| --- | --- |
| x^{m,t}_{hjk}(s) | 状态t从供应点h直送到需求点j的物资k数量（模式m） |
| r^{m,t}_{hik}(s) | 状态t从供应点h补给到中转站i的物资k数量（模式m） |
| y^{m,t}_{ijk}(s) | 状态t从中转站i配送到需求点j的物资k数量（模式m） |
| Q^t_{ik}(s) | 状态t初中转站i的物资k库存 |
| w^t_{jk}(s) | 状态t末需求点j物资k的累计短缺 |
| b^t_i(s) | 状态t是否有货车停靠于节点i（0-1变量） |

2.2.3 目标函数

最小化期望总成本，包含三个部分：

- 完成时间（Makespan）：min C(s) = 所有物资配送完成的最早时间

- 软时间窗违约惩罚：Σ Γ_jk(1-u_jk(s))，u_jk为是否按时送达的指示变量

- 累计短缺惩罚：Σ P_k·w^t_jk(s)，对生命救援类物资P_k取极大值

2.2.4 核心约束条件

- 库存平衡约束：中转站库存 = 上期库存 - 配出量 + 补入量

- 需求满足与短缺递推：当期短缺 ≥ 当期需求 + 上期短缺 - 当期到货

- 公平性最低保障：每个需求点至少满足α比例的需求

- 道路可行性约束：受事故影响封闭的路段β=0

- 载重与车次限制：每种运输模式的单次载重和总任务次数上限

- 货车-无人机耦合：无人机起飞需要货车作为移动平台

- 硬时间窗约束：生命救援类物资必须在截止时间前完成配送

2.3 货车-无人机协同配送机制

2.3.1 协同运输模式设计

考虑到六环事故场景的特殊性，设计如下协同机制：

| 运输模式 | 适用场景 | 约束条件 |
| --- | --- | --- |
| 货车直送 | 道路畅通区域的大批量物资运输 | 受道路封闭和拥堵影响 |
| 无人机直送 | 轻量高优先级物资的快速投递 | 载重有限（≤25kg）、需起降平台 |
| 货车-无人机接力 | 道路中断区域的末端配送 | 货车到达中转点后无人机接力 |

2.3.2 无人机运行约束

- 飞行距离限制：单次飞行距离≤15km（考虑电池续航）

- 载重限制：单机载重≤25kg

- 起降平台约束：需要货车或固定起降点支持

- 禁飞区约束：危险品泄漏核心区上空禁飞

- 气象条件约束：风速>6级时无人机停飞

三、研究内容二：多类型人员救援疏散

3.1 问题描述

在危险气体泄漏风险下，需要对事故影响区域内的人员进行分类救援和疏散。不同类型人员具有不同的救援优先级和目的地要求。

3.1.1 人群分类与优先级

| 类别 | 人群特征 | 目的地要求 | 权重ω_k |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一类（k=1） | 重伤人员、中毒者 | 必须送往医院（硬约束） | ω₁=10（最高优先级） |
| 第二类（k=2） | 老人、孕妇、儿童、残障人士 | 优先送往医院或庇护所 | ω₂=5（高优先级） |
| 第三类（k=3） | 一般健康人员 | 疏散至任意庇护所 | ω₃=1（一般优先级） |

3.1.2 救援资源与设施

| 资源类型 | 服务对象 | 载客能力 | 运行约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 救护车（Amb） | 仅限第一类人员 | 2-4人/车 | 专用通道优先 |
| 直升机（Heli） | 第一、二类人员 | 4-8人/架 | 不受地面交通限制 |
| 公交车（Bus） | 所有类型人员 | 40-60人/车 | 受道路拥堵影响 |
| 私家车（Car） | 所有类型人员 | 4-5人/车 | 需协调调度 |
| 地铁（Sub） | 第二、三类人员 | 大容量 | 受站点和网络限制 |

3.2 时空网络建模

3.2.1 时空网络构建

将静态路网G扩展为时空路网G_T，核心要素包括：

- 时空节点(i,t)：表示在时刻t的位置节点i

- 移动弧：从(i,t)到(j,t+τ)，τ为行驶时间

- 等待弧：从(i,t)到(i,t+1)，表示原地等待

- 返回弧：车辆卸客后从终点返回起点继续接人

3.2.2 动态风险暴露建模

引入动态风险暴露系数ρ_{i,t}，表示在时刻t处于节点i的单位风险值：

- 危险气体扩散模型：基于高斯烟羽模型计算各节点的气体浓度

- 风险等级划分：根据浓度阈值划分高危区、警戒区、安全区

- 动态更新机制：随气象条件（风向、风速）和泄漏状态动态调整

3.3 数学模型框架

3.3.1 决策变量

| 变量 | 含义 |
| --- | --- |
| x^{k,m}_{ij,t} | 时刻t，通过交通工具m，将人群k从节点i运往j的车辆数 |
| y^m_{ij,t} | 时刻t，空载的交通工具m从节点i开往j的车辆数 |
| H^k_{i,t} | 时刻t滞留在节点i的k类人群数量 |
| E^m_{i,t} | 时刻t停在节点i的可用m类车辆数 |

3.3.2 目标函数（三部分）

Z1 - 疏散在途时间成本：

Σ ω_k · τ^m_{ij} · x^{k,m}_{ij,t} · Cap_m（加权行驶时间）

Z2 - 动态风险累积惩罚：

Σ ρ_{i,t} · ω_k · H^k_{i,t}（风险暴露 × 滞留人数）

Z3 - 未完成疏散惩罚：

Σ P_{unsat} · ω_k · H^k_{i,T_max}（截止时刻仍滞留的人数）

3.3.3 核心约束条件

- 人群流守恒：H^k_{i,t} = H^k_{i,t-1} - 流出量 + 流入量

- 车辆流守恒：E^m_{i,t} = E^m_{i,t-1} - 出发量 + 到达量

- 路网容量约束：地面车辆总流量 ≤ C^{Road}_{ij}

- 车辆类型约束：救护车仅限k=1人群，地铁仅在地铁网络运行

- 目的地约束：重伤员必须送往医院，弱势群体优先医院/庇护所

- 避难所容量约束：Σ H^k_{i,t} ≤ Cap^{Shelter}_i

四、数据需求与来源

4.1 路网与交通数据

| 数据类型 | 具体内容 | 来源/获取方式 |
| --- | --- | --- |
| 六环路网拓扑 | 节点、路段、交叉口信息 | OSM/高德地图API |
| 道路通行能力 | 各路段设计通行能力、实时容量 | 交通管理部门/规划院数据 |
| 实时交通流量 | 流量、速度、密度数据 | 交通检测器/浮动车数据 |
| 地铁网络 | 站点、线路、换乘信息 | CPTOND-2025数据集 |
| 行程时间 | 各OD对的出行时间 | 高德/百度导航API |

4.2 应急资源数据

| 数据类型 | 具体内容 | 来源/获取方式 |
| --- | --- | --- |
| 医院分布 | 位置、等级、急救能力、床位数 | 卫健委公开数据/POI |
| 消防站分布 | 位置、车辆配置、响应能力 | 应急管理部门数据 |
| 应急物资仓库 | 位置、储备物资种类和数量 | 应急管理部门/模拟设定 |
| 避难场所 | 位置、容量、设施条件 | 民政部门/城市规划数据 |
| 救援车辆配置 | 救护车、消防车、公交车数量和分布 | 相关部门统计/模拟设定 |

4.3 人口与需求数据

| 数据类型 | 具体内容 | 来源/获取方式 |
| --- | --- | --- |
| 人口分布 | 太平桥周边区域人口密度、分布 | 人口普查/手机信令数据 |
| 人口结构 | 年龄结构（老人、儿童比例） | 统计年鉴/社区数据 |
| 时变分布 | 不同时段的人口空间分布 | 手机信令/社交媒体数据 |
| 脆弱性评估 | 特殊人群（医院病人、学校学生） | POI数据/模拟设定 |

4.4 事故与风险数据

| 数据类型 | 具体内容 | 来源/获取方式 |
| --- | --- | --- |
| 气象数据 | 风向、风速、温度、湿度 | 气象局/气象站数据 |
| 危险品特性 | 气体扩散系数、毒性参数 | 化学品数据库/MSDS |
| 泄漏场景 | 泄漏量、泄漏速率、持续时间 | 情景模拟设定 |
| 历史事故 | 类似事故的处置记录、响应时间 | 应急管理部门案例库 |

五、与开题交通流研究的结合点

5.1 交通流传播机理研究的应用

| 开题研究内容 | 在本研究中的应用 |
| --- | --- |
| 道路通行能力动态变化 | 事故导致的道路封闭、限速对周边路网通行能力的影响建模 |
| 交通流传播路径演化 | 疏散车流和救援车流在路网中的传播特性分析 |
| 多因素耦合影响 | 事故规模、气象条件、交通管制措施的耦合效应 |
| 拥堵形成与扩散 | 事故点周边拥堵的时空演化规律，指导疏散路径规划 |

5.2 交通仿真技术的应用

- 宏观仿真：评估路网级别的交通流重分布和系统总体性能

- 微观仿真：模拟救护车、消防车等特种车辆的优先通行行为

- 多智能体仿真：模拟不同类型人员的疏散决策和路径选择行为

- 动态交通分配：实现实时路况下的最优路径分配和再分配

5.3 韧性评估方法的应用

| 韧性维度 | 评估内容 |
| --- | --- |
| 结构韧性 | 路网连通性变化、替代路径可用性、关键节点识别 |
| 功能韧性 | 物资配送完成率、人员疏散成功率、救援响应时间 |
| 适应韧性 | 资源调度灵活性、路径动态调整能力、多模式协同效率 |

5.4 WDT机制的扩展应用

将开题研究中的拼车服务WDT（Wait-Detour-Time）机制扩展应用于应急场景：

- 救护车共享机制：多名伤员共用救护车时的等待-绕路权衡

- 公交疏散优化：大容量公交车的多点接驳路线规划

- 无人机配送路径优化：多目标点投递的路径规划与时间窗约束

六、技术路线与研究计划

6.1 总体技术路线

本研究采用【理论建模-数据驱动-仿真验证-优化决策】的技术路线：

- 场景构建阶段：基于六环太平桥实际地理环境构建仿真场景

- 模型开发阶段：建立物资配送和人员救援的数学优化模型

- 算法设计阶段：开发高效求解算法（启发式/精确算法）

- 仿真验证阶段：在交通仿真平台上验证模型效果

- 策略优化阶段：提出应急管理策略建议

6.2 研究阶段划分

| 阶段 | 主要任务 | 预期产出 | 建议周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 数据收集与场景构建 | 完整的仿真场景数据库 | 4-6周 |
| 第二阶段 | 物资配送模型开发与求解 | 优化模型与求解算法 | 6-8周 |
| 第三阶段 | 人员救援模型开发与求解 | 时空网络模型与算法 | 6-8周 |
| 第四阶段 | 交通仿真与模型验证 | 仿真结果分析报告 | 4-6周 |
| 第五阶段 | 策略优化与论文撰写 | 研究论文/报告 | 4周 |

6.3 预期研究成果

- 学术论文：发表1-2篇关于应急物资配送和人员救援优化的学术论文

- 优化模型：形成可复用的物资配送和人员救援优化模型代码库

- 仿真平台：建立六环太平桥事故场景的交通仿真示范系统

- 策略建议：为交通应急管理部门提供决策参考方案

- 博士论文支撑：为博士论文第六、七章提供重要实证内容

——研究方案完——